Ai显示屏通信协议

| 版本 | 修订说明 |
| --- | --- |
| V1.0 |  |

香薰和控制面板和主控盒通信采用Modbus-RTU协议数帧结构如下

校验范围(地址+功能码+数据长度+数据)

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte | 1byte | 1byte | Nbyte | 2byte |

表 1数据帧格式

表 2串口设置

通信地址

| 名称 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 0x5a |  |

通信协议

| 功能码 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 数据传输 |  |

例

0x01开关控制：

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x01 | 1 | 0/1（关/开） | xx |

0x01  分数设置

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 分数 | Pmw | 工作状态 | 故障码 | 软件版本 | 硬件版本 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5a | 0x01 | 8 | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | xx |

0x01  PWM背光设置

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 分数 | Pmw | 工作状态 | 故障码 | 软件版本 | 硬件版本 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5a | 0x02 | 8 | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | xx |

0x02  工作状态设置

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 分数 | Pmw | 工作状态 | 故障码 | 软件版本 | 硬件版本 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5a | 0x03 | 8 | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 2byte | 2byte | xx |

0x02应答

| 地址 | 功能码 | 数据长度 | 数据 |  |  | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x5a | 0x02 | 3 | 0-100分数 | Pwm（0~50） | 工作状态 1 2 3 | xx |

备注：

分数：0-100分    60以下为差   80以下 中   80以上 好

PWM：0-50（表示：占空比为0-50%），即0x00 到 0x32

工作状态：0x01 正常工作   0x02 配网失败

故障码：0正常 2 配网异常 3蓝牙连接失败

软件版本：主版本+子版本  例：100

硬件版本：主版本+子版本  例：100

CRC校验函数

uint16_t Modbus_Crc_Compute(const uint8_t *buf, uint16_t bufLen) {

uint8_t num;

uint16_t modbus16 = UINT16_MAX;

for (uint16_t index = 0; index < bufLen; ++index) {

num = (uint8_t) (modbus16 & UINT32_MAX);

modbus16 = (uint16_t) (((uint32_t) modbus16 >> 8) ^ crcTb[(num ^ buf[index]) & UINT8_MAX]);

}

return modbus16;

}

static uint16_t crcTb[] = {

0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,

0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,

0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,

0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,

0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,

0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,

0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,

0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,

0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,

0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,

0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,

0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,

0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,

0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,

0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,

0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,

0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,

0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,

0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,

0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,

0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,

0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,

0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,

0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,

0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,

0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,

0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,

0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,

0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,

0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,

0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,

0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040

};